# DIRECCIONAMIENTO IP

Estudiante: Ana Carolina Hinojosa Barros

CCNA 1

ACTIVIDADES

- Realizar las siguientes conversiones de binario a decimal.

128    64    32   16   8   4   2   1

1 0 0 1 0 0 1 0  =146

0 1 1 1 0 1 1 1  =  119

1 1 1 1 1 1 1 1 = 255

1 1 0 0 0 1 0 1 = 197

1 1 1 1 0 1 1 0  = 246

0 0 0 1 0 0 1 1 = 19

1 0 0 0 0 0 0 1 = 129

0 0 1 1 0 0 0 1 = 49

0 1 1 1 1 0 0 0 = 120

1 1 1 1 0 0 0 0 = 240

0 0 1 1 1 0 1 1 = 59

0 0 0 0 0 1 1 1 = 7

- Realizar las siguientes conversiones de decimal a binario

238 = 1 1 1 0 1 1 1 0

34 = 0 0 1 0 0 0 1 0

123 = 0 1 1 1 1 0 1 1

50 = 0 0 1 1 0 0 1 0

255 = 1 1 1 1 1 1 1 1

200 = 1 1 0 0 1 0 0 0

10 = 0 0 0 0 1 0 1 0

138 = 1 0 0 0 1 0 1 0

1 = 0 0 0 0 0 0 0 1

13 = 0 0 0 0 1 1 0 1

250 = 1 1 1 1 1 0 1 0

107 = 0 1 1 0 1 0 1 1

- Identificar las clases de la siguientes  direcciones y las mascaras por defecto

Clase              Mascara

10.250.1.1        _____        A            255.0.0.0

150.10.15.0      _____	B	             255.255.0.0

192.14.2.0        _____	C	             255.255.255.0

148.17.9.1        _____	B	             255.255.0.0

193.42.1.1        _____  	C	             255.255.255.0

126.8.156.0      _____	A	             255.0.0.0

220.200.23.1    _____	C	             255.255.255.0

230.230.45.58  _____	D

177.100.18.4    _____	B	             255.255.0.0

119.18.45.0      _____	A             255.0.0.0

249.240.80.78  _____	E

199.155.77.56  _____	C	             255.255.255.0

117.89.56.45    _____	A	             255.0.0.0

215.45.45.0      _____	C	             255.255.255.0

199.200.15.0    _____	C	             255.255.255.0

95.0.21.90        _____	A	             255.0.0.0

33.0.0.0            _____	A	             255.0.0.0

158.98.80.0      _____	B	             255.255.0.0

219.21.56.0      _____	C	             255.255.255.0

- Resolver los siguientes problemas

  - Se necesitan 1000 subredes con un máximo de 60 equipos cada una.

Dirección de red 165.100.0.0 encuentre:

Clase de dirección = B

Mascara por defecto = 255.255.0.0

Mascara de subred = 255.255.255.192

Total números de subred = 1024

Total numero de direcciones de host = 64

Numero de direcciones utilizables = 62

Numero de bits prestados = 10

  - Dirección de red 148.75.0.0 /26

Clase de dirección = B

Mascara por defecto = 255.255.0.0

Mascara de subred = 255.255.255.192

Total números de subred = 1024

Total numero de direcciones de host = 64

Numero de direcciones utilizables = 62

Numero de bits prestados = 10

  - Se necesitan 8 subredes y 30 host

Dirección de red 210.100.56.0  encuentre:

Clase de dirección = C

Mascara por defecto = 255.255.255.0

Mascara de subred = 255.255.255.224

Total números de subred = 8

Total numero de direcciones de host = 32

Numero de direcciones utilizables = 30

Numero de bits prestados = 10

  - Se necesitan 64 subredes y 2 host por cada subred

Dirección de red 195.85.8.0  encuentre:

Clase de dirección = C

Mascara por defecto = 255.255.255.0

Mascara de subred = 255.255.255.252

Total números de subred = 64

Total numero de direcciones de host = 4

Numero de direcciones utilizables = 2

Numero de bits prestados = 6

  - Se necesitan 128 subredes y 131070 host por cada subred

Dirección de red 118.0.0.0  encuentre:

Clase de dirección = A

Mascara por defecto = 255.0.0.0

Mascara de subred = 255.254.0.0

Total números de subred = 128

Total numero de direcciones de host = 131072

Numero de direcciones utilizables = 131070

Numero de bits prestados = 7

  - Se necesitan 2000 subredes y 15 host por subred

Dirección de red 178.100.0.0  encuentre:

Clase de dirección = B

Mascara por defecto = 255.255.0.0

Mascara de subred = 255.255.255.224

Total números de subred = 2048

Total numero de direcciones de host = 32

Numero de direcciones utilizables = 30

Numero de bits prestados = 11

  - Se necesitan 60 subredes y 1000 host por subred

Dirección de red 128.77.0.0  encuentre:

Clase de dirección = B

Mascara por defecto = 255.255.0.0

Mascara de subred = 255.255.252.0

Total números de subred = 64

Total numero de direcciones de host = 1024

Numero de direcciones utilizables = 1022

Numero de bits prestados = 6

5 .SUBREDES

Problema 5.1

Se necesitan 16 subredes con 14 host utilizables en cada subred.

Con la Dirección de red 192.10.10.0 encuentre:

Clase de dirección = C

Mascara por defecto = 255.255.255.0

Mascara de subred = 255.255.255.240

Numero de subred = 16

Prefijo =28

Total numero de direcciones de host = 16

Numero de direcciones utilizables = 14

Numero de bits prestados = 4

Cuál es la tercera subred, su rango de direcciones usables y la dirección       de broadcast = La tercera subred es: 192.10.10.32 – 192.10.10.47, el rango de direcciones usables: 192.10.10.33 - 192.10.10.46 y la dirección de broadcast: 192.10.10.47.

Cuál es la dirección de subred para la 7th subred = 192.10.10.96

Cuál es la dirección de broadcast para la 12th subred = 192.10.10.191

Cuál es el rango de direcciones usables en la 8th subred = 192.10.10.113 - 192.10.10.126

Problema 5.2

Se necesitan 1000 subredes con 60 host utilizables en cada subred.

Con la Dirección de red 165.100.0.0 encuentre:

Clase de dirección = B

Mascara por defecto = 255.255.0.0

Mascara de subred = 255.255.255.192

Numero de subred = 1024

Prefijo = 26

Total numero de direcciones de host = 64

Numero de direcciones utilizables = 62

Numero de bits prestados = 10

Cuál es el rango de direcciones usables en la 14th subred = 165.100.3.65 – 165.100.3.126

Cuál es la dirección de subred y broadcast para la 5th subred = La dirección para la 5th subred: 165.100.1.0 y la dirección de broadcast: 165.100.1.63.

Cuál es el rango de direcciones usables en la 8th subred = 165.100.1.193 – 165.100.1.254.

Problema 5.3

Se necesitan 750 subredes

Con la Dirección de red 190.35.0.0 encuentre:

Clase de dirección = B

Mascara por defecto = 255.255.0.0

Mascara de subred = 255.255.255.192

Numero de subred = 1024

Prefijo = 26

Total numero de direcciones de host = 64

Numero de direcciones utilizables = 62

Numero de bits prestados 10

Cuál es el rango de direcciones usables en la 14th subred =

190.35.3.65 – 190.35.3.126.

Cual el dirección de subred y broadcast para la 12th subred = La dirección para la 12th subred: 190.35.2.192 y la dirección de broadcast: 190.35.2.255.

Cuál es la dirección de broadcast para la 9th subred = 190.35.2.63

Cuál es el rango de direcciones usables en la 5th subred =

190.35.1.1 - 190.35.1.62.

Problema 5.4

Se necesitan 6 host por subred

Con la dirección de red 126.0.0.0 encuentre:

Clase de dirección = A

Mascara por defecto = 255.0.0.0

Mascara de subred = 255.255.255.248

Numero de subred = 2097152

Prefijo = 29

Total numero de direcciones de host = 8

Numero de direcciones utilizables = 6

Numero de bits prestados = 21

Cuál es el rango de direcciones  en la primera subred =

126.0.0.0 – 126.0.0.7

Cual el dirección de subred y broadcast para la 4th subred = La dirección para la 4th subred: 126.0.0.24 y la dirección de broadcast: 126.0.0.31

Cuál es la dirección de broadcast para la 6th subred = 126.0.0.47

Cuál es el rango de direcciones usables en la 9th subred =

126.0.0.65 - 126.0.0.70

Problema 5.5

Dirección de red: 93.0.0.0 \19

Clase de dirección = A

Mascara por defecto = 255.0.0.0

Mascara de subred = 255.255.224.0

Numero de subred = 2048

Prefijo = 19

Total numero de direcciones de host = 8192

Numero de direcciones utilizables = 8190

Numero de bits prestados = 11

Cuál es el rango de direcciones  en la 10th subred =

93.1.32.0 – 93.1.63.255.

Cual el dirección de subred y broadcast para la 8th subred = La dirección para la 8th subred: 93.0.224.0 y la dirección de broadcast: 93.0.255.255

Cuál es la dirección de broadcast para la 6th subred = 93.0.191.255.

Cuál es el rango de direcciones usables en la 11th subred =

93.1.64.1 – 93.1.95.254

- DIRECCIONES IP VALIDAS

Utilizando los conocimientos adquiridos en esta actividad identifique cual de las direcciones son correctas y usables. Si no son usables explique por que.

IP Address: 192.10.10.1 = Es correcta y usable.

Subnet Mask: 255.255.255.0 = Esta mascara de subred corresponde a esta dirección IP.

IP Address: 245.150.190.10 = Es correcta pero no usable, ya que corresponde a la clase E, la cual se utiliza para fines experimentales.

Subnet Mask: 255.255.255.0 = Esta mascara de subred no corresponde a esta dirección, ya que para las direcciones clase E no hay mascaras de subred.

IP Address: 135.70.191.255 = Es correcta pero no usable, ya que esta dirección corresponde a una dirección de broadcast.

Subnet Mask: 255.255.254.0 = Esta mascara de subred si corresponde a este tipo de direcciones, tipo B.

IP Address: 127.100.100.10 = Es correcta pero no usable, ya que está reservada para loopbacks

Subnet Mask: 255.0.0.0 = Esta mascara de subred es dada por defecto a direcciones clase A.

IP Address: 93.0.128.1 = Es correcta y usable.

Subnet Mask: 255.255.224.0 = Esta mascara de subred no corresponde a esta dirección IP, ya que la dirección es clase A y esta mascara de subred es para direcciones clase B.

IP Address: 200.10.10.128 = Esta dirección es correcta corresponde a una máscara de subred por lo tanto no es usable.

Subnet Mask: 255.255.255.224 = Esta mascara de subred corresponde a direcciones clase C así como la anterior.

IP Address: 165.100.255.189 = Es correcta y usable.

Subnet Mask: 255.255.255.192 = Esta mascara de subred no corresponde a esta clase de direcciones, Clase B, corresponde a direcciones clase C.

IP Address: 190.35.0.10 = Es correcta y usable.

Subnet Mask: 255.255.255.192 = Esta mascara de subred no corresponde a esta clase de direcciones, Clase B, corresponde a direcciones clase C.

IP Address: 218.35.50.195 = Es correcta pero no usable ya que esta mascara de subred no corresponde a esta clase de direcciones, clase C.

Subnet Mask: 255.255.0.0 = Esta mascara de subred no corresponde a esta dirección, ya que es una máscara de subred para direcciones clase B.

IP Address: 200.10.10.175 /22 = Esta dirección no usable ya que el prefijo (determina la máscara de subred)  no corresponde a esta clase C de direcciones.

IP Address: 135.70.255.255 = Es correcta pero no usable, ya que esta dirección corresponde a una dirección de broadcast.

Subnet Mask: 255.255.224.0 = Esta mascara de subred corresponde a direcciones IP clase B.